Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/16 (500 бар, 16 л/мин, 15 кВт)

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/16 (500 бар, 16 л/мин, 15 кВт) или эквивалент | Товарный знак, модель | Gidro.market Industrial 500/16 или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 шт. |
|  |  | Страна сборки (производства) аппарата | Россия |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Насос высокого давления (марка, модель) | Rindevand SJ 1650 или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Мобильный электрический аппарат высокого давления для промышленной гидродинамической очистки: удаление бетона и цемента с опалубки и техники, старых лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины и отложений с металлоконструкций, оборудования, ёмкостей, корпусов судов; работа с турбофрезами, гибкими копьями и пескоструйными насадками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип привода насоса | Электродвигатель, соединение с насосом напрямую через муфту, без ременной передачи (не требует натяжения и замены ремней в процессе эксплуатации) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Номинальная мощность электродвигателя | не менее 15 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Напряжение питания | 380, трёхфазное, 50 Гц | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Частота вращения вала насоса | не более 1450 | об/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Тип насоса | Плунжерный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал плунжеров насоса | Керамика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал головки насоса | Латунь с никелевым покрытием |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | не менее 500 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диапазон регулирования рабочего давления | от 30 до 500 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Производительность | не менее 16 | л/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Фильтр воды на входе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Электрооборудование | Магнитный пускатель; тепловое реле защиты электродвигателя от перегрузки; защита от обрыва и перекоса фаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Кабельная продукция | Соответствует ГОСТ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулятор давления | Наличие, перепускного типа (by-pass), с плавной регулировкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Аварийный клапан с термодатчиком | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Счётчик моточасов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Виброизоляция | Электродвигатель и насос установлены на виброопорах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Исполнение | Мобильное, на колёсах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие рамы | Порошковая окраска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Держатели для хранения рукава высокого давления и пистолета с копьём | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | не более 1000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина | не более 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота | не более 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса | не более 250 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Комплектация: рукав высокого давления | Наличие. Рукав с рабочим давлением не менее 500 бар, внутренний диаметр не менее 3/8" (10 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина рукава высокого давления | не менее 20 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Комплектация: пистолет высокого давления с копьём | Наличие. Пистолет с рабочим давлением не менее 500 бар, с копьём, ухватом (упором) для второй руки и форсункой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гарантийный срок | не менее 12 | мес. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Документация | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |