Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/30 (500 бар, 30 л/мин, 30 кВт)

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/30 (500 бар, 30 л/мин, 30 кВт) или эквивалент | Товарный знак, модель | Gidro.market Industrial 500/30 или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 шт. |
|  |  | Страна сборки (производства) аппарата | Россия |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Насос высокого давления (марка, модель) | Rindevand SJH 3050 или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Мобильный электрический аппарат высокого давления для промышленной гидродинамической очистки: удаление старых лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины, накипи и отложений с металлоконструкций, оборудования, теплообменников, ёмкостей, корпусов судов; работа с турбофрезами, гибкими копьями и пескоструйными насадками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип привода насоса | Электродвигатель, соединение с насосом напрямую через муфту, без ременной передачи (не требует натяжения и замены ремней в процессе эксплуатации) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Номинальная мощность электродвигателя | не менее 30 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Напряжение питания | 380, трёхфазное, 50 Гц | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Частота вращения вала насоса | не более 1450 | об/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Тип насоса | Плунжерный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал плунжеров насоса | Керамика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал головки насоса | Латунь с никелевым покрытием |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Охлаждение масляного картера насоса | Наличие дополнительного водяного охлаждения картера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | не менее 500 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диапазон регулирования рабочего давления | от 30 до 500 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Регулятор давления | Наличие. Регулятор давления перепускного типа (by-pass), рассчитанный на давление не менее 550 бар, с плавной регулировкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Аварийный (предохранительный) клапан высокого давления | Наличие — для сброса давления в случае внештатной ситуации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Термоклапан (термодатчик) защиты насоса от перегрева | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Производительность | не менее 30 | л/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Подкачивающий (подпорный) насос на входе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фильтр воды на входе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Датчик давления на входе (защита от работы без воды) | Наличие. Автоматическое отключение аппарата при падении давления воды на входе ниже 1 бар с задержкой не более 5 секунд |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Защита от превышения давления на входе | Наличие. Автоматическое отключение аппарата при превышении допустимого давления воды на входе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Манометр высокого давления | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Электрооборудование | Магнитный пускатель; тепловое реле защиты электродвигателя от перегрузки; защита от обрыва и перекоса фаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Кабельная продукция | Соответствует ГОСТ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Исполнение | Мобильное, на 4 колёсах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диаметр колёс | не менее 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Конструкция рамы | Каркас из гнутой трубы и листовой стали с рёбрами жёсткости; рама из профильной трубы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Виброизоляция | Силовой агрегат (электродвигатель и насос) установлен на основном листе на виброопорах относительно рамы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие рамы | Порошковая окраска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Держатели для хранения рукава высокого давления и пистолета с копьём | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Режим работы | Двухсменный (не менее 16 часов в сутки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | не более 1440 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина | не более 700 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота | не более 1100 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса | не более 320 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Комплектация: рукав высокого давления | Наличие. Рукав с рабочим давлением не менее 500 бар, внутренний диаметр не менее 3/8" (10 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина рукава высокого давления | не менее 20 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Комплектация: пистолет высокого давления с копьём | Наличие. Пистолет с рабочим давлением не менее 500 бар, с байпасным («мокрым») сбросом воды при отпускании курка и ухватом (упором) для второй руки; копьё; форсунка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гарантийный срок | не менее 24 | мес. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Документация | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Возможность работы с горячей водой | опционально (по заказу) |  | Дополнительная характеристика, указанная участником закупки |  |

Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/30 (500 бар, 30 л/мин, 30 кВт) с барабаном

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/30 (500 бар, 30 л/мин, 30 кВт) с барабаном или эквивалент | Товарный знак, модель | Gidro.market Industrial 500/30 с барабаном или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 шт. |
|  |  | Страна сборки (производства) аппарата | Россия |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Насос высокого давления (марка, модель) | Rindevand SJH 3050 или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | Мобильный электрический аппарат высокого давления для промышленной гидродинамической очистки: удаление старых лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины, накипи и отложений с металлоконструкций, оборудования, теплообменников, ёмкостей, корпусов судов; работа с турбофрезами, гибкими копьями и пескоструйными насадками. Исполнение с барабаном для рукава высокого давления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип привода насоса | Электродвигатель, соединение с насосом напрямую через муфту, без ременной передачи (не требует натяжения и замены ремней в процессе эксплуатации) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Номинальная мощность электродвигателя | не менее 30 | кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Напряжение питания | 380, трёхфазное, 50 Гц | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Частота вращения вала насоса | не более 1450 | об/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Тип насоса | Плунжерный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал плунжеров насоса | Керамика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал головки насоса | Латунь с никелевым покрытием |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Охлаждение масляного картера насоса | Наличие дополнительного водяного охлаждения картера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление | не менее 500 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диапазон регулирования рабочего давления | от 30 до 500 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Регулятор давления | Наличие. Регулятор давления перепускного типа (by-pass), рассчитанный на давление не менее 550 бар, с плавной регулировкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Аварийный (предохранительный) клапан высокого давления | Наличие — для сброса давления в случае внештатной ситуации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Термоклапан (термодатчик) защиты насоса от перегрева | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Производительность | не менее 30 | л/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Подкачивающий (подпорный) насос на входе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фильтр воды на входе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Датчик давления на входе (защита от работы без воды) | Наличие. Автоматическое отключение аппарата при падении давления воды на входе ниже 1 бар с задержкой не более 5 секунд |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Защита от превышения давления на входе | Наличие. Автоматическое отключение аппарата при превышении допустимого давления воды на входе |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Манометр высокого давления | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Электрооборудование | Магнитный пускатель; тепловое реле защиты электродвигателя от перегрузки; защита от обрыва и перекоса фаз |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Кабельная продукция | Соответствует ГОСТ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Исполнение | Мобильное, на 4 колёсах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диаметр колёс | не менее 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Конструкция рамы | Каркас из гнутой трубы и листовой стали с рёбрами жёсткости; рама из профильной трубы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Виброизоляция | Силовой агрегат (электродвигатель и насос) установлен на основном листе на виброопорах относительно рамы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие рамы | Порошковая окраска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Держатели для хранения рукава высокого давления и пистолета с копьём | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Барабан для рукава высокого давления | Наличие. Барабан с ручной намоткой, установлен на раме аппарата |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вместимость барабана | не менее 30 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Режим работы | Двухсменный (не менее 16 часов в сутки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина | — | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина | — | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота | — | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса | — | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Комплектация: рукав высокого давления | Наличие. Рукав с рабочим давлением не менее 500 бар, внутренний диаметр не менее 3/8" (10 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина рукава высокого давления (намотан на барабан) | не менее 30 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Комплектация: пистолет высокого давления с копьём | Наличие. Пистолет с рабочим давлением не менее 500 бар, с байпасным («мокрым») сбросом воды при отпускании курка и ухватом (упором) для второй руки; копьё; форсунка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гарантийный срок | не менее 24 | мес. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Документация | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Возможность работы с горячей водой | опционально (по заказу) |  | Дополнительная характеристика, указанная участником закупки |  |